README

特点：

本设计是基于STM32F103C8T6芯片的Mini板其主要特点在于在保障基本功能的前提下，将板子大小缩减至2.5cm，只有一元硬币大小，十分适用于做较小的设计的开发。

板载资源：

CPU：STM32F03C8T6，LQFP48，Flash：128K，SRAM：20K。

1个电源指示灯（LED2）。

1组标准SPI（A4-A7）。

1组I2C（B10、B11）。

1组标准USART（A9-A12）。

1个复位按键。

1个MicroUSB端口（兼容下载与供电）。

板载端口的复用功能可以参考数据手册。

焊接说明：

Y1为低速晶振，此板未引出RTC电源接口，因此不需焊接，C7、C8为其外围电容也无需焊接。

若不考虑采用MicroUSB下载、供电，也可不焊接，但下载口依然需要从MicroUSB焊盘引出。

下载说明：

采用下载板接Jlink/STlink下载。

直接使用SWD模式下载。